รายงานผลการทดลอง (Lab Report)

Lab 9.1.5.6 Packet Tracer

Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

เครือข่ายของบริษัทกรณีศึกษาต้องการเส้นทางแบบสแตติก (Static Route) เพื่อให้ผู้ใช้งานภายใน LAN สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ได้ พร้อมทั้งต้องมีเส้นทางสำรอง (Floating Static Route) ในกรณีที่เส้นทางหลักขัดข้อง เพื่อให้ระบบมีความทนทานสูง (High Availability) นอกจากนี้ฝั่ง ISP เองก็จำเป็นต้องมีเส้นทางสแตติกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลกลับเข้าสู่เครือข่าย LAN ภายในองค์กรได้เช่นกัน กิจกรรมนี้จึงครอบคลุมการกำหนดค่าเส้นทางทั้งโปรโตคอล IPv4 และ IPv6 ดังนี้

- กำหนดค่า IPv4 Static และ Floating Static Default Route

- กำหนดค่า IPv6 Static และ Floating Static Default Route

- กำหนดค่า IPv4 Static และ Floating Static Route ไปยัง LAN ภายในองค์กร

- กำหนดค่า IPv6 Static และ Floating Static Route ไปยัง LAN ภายในองค์กร

- กำหนดค่า IPv4 Host Route

- กำหนดค่า IPv6 Host Route

หมายเหตุ: แนวทางการกำหนดเส้นทางแบบสแตติกในกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการกำหนดค่าเส้นทางประเภทต่าง ๆ เท่านั้น มิได้สะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของการออกแบบเครือข่ายจริงเสมอไป

ภาพรวมโครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

เครือข่ายประกอบด้วย Edge_Router ซึ่งเป็นเราเตอร์ขอบขององค์กร เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในสองวง คือ LAN 1 (ผ่านอินเทอร์เฟซ G0/0 มี PC-A เป็นตัวแทน) และ LAN 2 (ผ่านอินเทอร์เฟซ G0/1 มี PC-B เป็นตัวแทน) ในฝั่งขาออกสู่อินเทอร์เน็ต Edge_Router เชื่อมต่อกับ ISP1 ผ่านลิงก์ S0/0/0 (เส้นทางหลัก) และเชื่อมต่อกับ ISP2 ผ่านลิงก์ S0/0/1 (เส้นทางสำรอง) โดย ISP1 และ ISP2 เชื่อมต่อถึงกันผ่านเครือข่าย 198.0.0.0/24 ซึ่งมี Customer Server เป็นปลายทางให้บริการอยู่

2. ตารางการกำหนดหมายเลข IP (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | IPv4 Address / Prefix | IPv6 Address / Prefix |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge_Router | S0/0/0 | 10.10.10.2/30 | 2001:db8:a:1::2/64 |
| Edge_Router | S0/0/1 | 10.10.10.6/30 | 2001:db8:a:2::2/64 |
| Edge_Router | G0/0 (LAN 1) | 192.168.10.17/28 | 2001:db8:1:10::1/64 |
| Edge_Router | G0/1 (LAN 2) | 192.168.11.33/27 | 2001:db8:1:11::1/64 |
| ISP1 | S0/0/0 | 10.10.10.1/30 | 2001:db8:a:1::1/64 |
| ISP1 | G0/0 | 198.0.0.1/24 | 2001:db8:f:f::1/64 |
| ISP2 | S0/0/1 | 10.10.10.5/30 | 2001:db8:a:2::1/64 |
| ISP2 | G0/0 | 198.0.0.2/24 | 2001:db8:f:f::2/64 |
| PC-A (LAN 1) | NIC | 192.168.10.19/28 | 2001:db8:1:10::19/64 |
| PC-B (LAN 2) | NIC | 192.168.11.45/27 | 2001:db8:1:11::45/64 |
| Customer Server | NIC | 198.0.0.10/24 | 2001:db8:f:f::10/64 |

สรุปเครือข่าย: LAN 1 = 192.168.10.16/28, LAN 2 = 192.168.11.32/27, เครือข่ายเชื่อมต่อ Edge_Router–ISP1 = 10.10.10.0/30, เครือข่าย Edge_Router–ISP2 = 10.10.10.4/30, เครือข่ายฝั่ง ISP (Customer Server) = 198.0.0.0/24

3. ส่วนที่ 1: กำหนดค่า Default Route บน Edge_Router

เป้าหมายของส่วนนี้คือให้ Edge_Router มีเส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตแบบดีฟอลต์ (Default Route) โดยใช้ ISP1 เป็นเส้นทางหลัก และใช้ ISP2 เป็นเส้นทางสำรองในรูปแบบ Floating Static Route ซึ่งจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเส้นทางหลักขาดหายเท่านั้น

3.1 กำหนดค่า IPv4 Static Default Route

- กำหนด Directly Connected Static Default Route ผ่านอินเทอร์เฟซ S0/0/0 ไปยัง ISP1 เป็นเส้นทางหลัก

- กำหนด Floating Static Default Route ผ่านอินเทอร์เฟซ S0/0/1 ไปยัง ISP2 เป็นเส้นทางสำรอง โดยกำหนดค่า Administrative Distance (AD) เท่ากับ 5

Edge_Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0 Edge_Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 5

3.2 กำหนดค่า IPv6 Static Default Route

- กำหนดเส้นทางดีฟอลต์แบบ Next-Hop ผ่าน ISP1 (2001:db8:a:1::1) เป็นเส้นทางหลัก

- กำหนด Floating Static Default Route แบบ Next-Hop ผ่าน ISP2 (2001:db8:a:2::1) โดยกำหนดค่า AD เท่ากับ 5

Edge_Router(config)# ipv6 unicast-routing Edge_Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:a:1::1 Edge_Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:a:2::1 5

4. ส่วนที่ 2: กำหนดค่า Static Route บน ISP1 และ ISP2 ไปยัง LAN ภายใน

เนื่องจากเครือข่าย LAN 1 และ LAN 2 เป็นเครือข่ายส่วนตัวที่ ISP ไม่รู้จักมาก่อน จึงต้องกำหนดเส้นทางสแตติกบน ISP1 และ ISP2 ให้ทราบวิธีการส่งข้อมูลกลับเข้าสู่เครือข่ายทั้งสองผ่าน Edge_Router

4.1 กำหนดค่าบน ISP1 (เส้นทางหลัก)

- กำหนด IPv4 Static Route แบบ Next-Hop ไปยัง LAN 1 (192.168.10.16/28) และ LAN 2 (192.168.11.32/27) ผ่าน Edge_Router (10.10.10.2)

- กำหนด IPv6 Static Route แบบ Next-Hop ไปยังเครือข่ายทั้งสองผ่าน Edge_Router (2001:db8:a:1::2)

ISP1(config)# ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2 ISP1(config)# ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2 ISP1(config)# ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:1::2 ISP1(config)# ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:1::2

4.2 กำหนดค่าบน ISP2 (เส้นทางสำรอง / Floating)

- กำหนด IPv4 Floating Static Route ไปยัง LAN 1 และ LAN 2 ผ่าน Edge_Router (10.10.10.6) โดยกำหนดค่า AD เท่ากับ 5

- กำหนด IPv6 Floating Static Route ไปยังเครือข่ายทั้งสองผ่าน Edge_Router (2001:db8:a:2::2) โดยกำหนดค่า AD เท่ากับ 5

ISP2(config)# ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.6 5 ISP2(config)# ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.6 5 ISP2(config)# ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:2::2 5 ISP2(config)# ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:2::2 5

5. ส่วนที่ 3: กำหนดค่า Host Route บน Edge_Router ไปยัง Customer Server

นอกเหนือจากเส้นทางดีฟอลต์แล้ว Edge_Router ยังต้องมีเส้นทางเฉพาะเจาะจง (Host Route) ไปยัง Customer Server (198.0.0.10) เพื่อควบคุมเส้นทางการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวโดยตรง ทั้งเส้นทางหลักผ่าน ISP1 และเส้นทางสำรองผ่าน ISP2

- กำหนด IPv4 Host Route (subnet mask 255.255.255.255) ไปยัง 198.0.0.10 ผ่าน ISP1 เป็นเส้นทางหลัก และผ่าน ISP2 เป็นเส้นทางสำรอง (Floating, AD=5)

- กำหนด IPv6 Host Route (prefix /128) ไปยัง 2001:db8:f:f::10 ผ่าน ISP1 เป็นเส้นทางหลัก และผ่าน ISP2 เป็นเส้นทางสำรอง (Floating, AD=5)

Edge_Router(config)# ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 10.10.10.1 Edge_Router(config)# ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 10.10.10.5 5 Edge_Router(config)# ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:1::1 Edge_Router(config)# ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:2::1 5

5.1 ตรวจสอบและทดสอบความทนทานของระบบ (Verify & Test Redundancy)

- ใช้คำสั่ง show ip route static และ show ipv6 route static เพื่อตรวจสอบว่ามีเส้นทางหลักปรากฏอยู่ในตารางเส้นทาง (Routing Table) ในขณะที่เส้นทางสำรอง (Floating) จะยังไม่ปรากฏ เนื่องจากมีค่า AD สูงกว่า

- ทดสอบด้วยคำสั่ง ping จาก PC-A และ PC-B ไปยัง Customer Server ทั้งที่อยู่ IPv4 (198.0.0.10) และ IPv6 (2001:db8:f:f::10) ผลลัพธ์ควรสำเร็จ

- จำลองเหตุการณ์ลิงก์หลักขัดข้อง โดยสั่ง shutdown ที่อินเทอร์เฟซ S0/0/0 ของ Edge_Router แล้วทดสอบ ping ซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าระบบสลับไปใช้เส้นทางสำรองผ่าน ISP2 ได้โดยอัตโนมัติ

- สั่ง no shutdown เพื่อคืนค่าลิงก์หลักให้กลับมาทำงานตามปกติ

Edge_Router# show ip route static Edge_Router# show ipv6 route static Edge_Router(config)# interface S0/0/0 Edge_Router(config-if)# shutdown ! ทดสอบ ping ซ้ำ ระบบควรสลับไปใช้เส้นทางผ่าน ISP2 โดยอัตโนมัติ Edge_Router(config-if)# no shutdown

6. คำถามท้ายบท / บทสะท้อนความคิด (Reflection)

คำถามที่ 1:  Floating Static Route คืออะไร และเหตุใดจึงต้องกำหนดค่า Administrative Distance (AD) ให้สูงกว่าเส้นทางหลัก?

ตอบ:  Floating Static Route คือเส้นทางสแตติกสำรองที่ถูกกำหนดให้มีค่า Administrative Distance สูงกว่าเส้นทางหลัก เราเตอร์จะเลือกใช้เส้นทางที่มีค่า AD ต่ำที่สุดก่อนเสมอ ดังนั้นเมื่อเส้นทางหลักยังทำงานปกติ เส้นทางสำรองจะไม่ถูกนำไปใช้และจะไม่ปรากฏในตารางเส้นทาง แต่เมื่อเส้นทางหลักขาดหายหรือใช้งานไม่ได้ เราเตอร์จะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติ ทำให้เครือข่ายมีความทนทานและพร้อมใช้งานสูงขึ้น (High Availability) โดยไม่ต้องอาศัยโปรโตคอลเราติ้งแบบไดนามิก

คำถามที่ 2:  Directly Connected Static Route กับ Next-Hop Static Route แตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ:  Directly Connected Static Route คือการกำหนดเส้นทางโดยระบุอินเทอร์เฟซขาออกของเราเตอร์เอง (เช่น S0/0/0) ซึ่งเหมาะสำหรับลิงก์แบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) ส่วน Next-Hop Static Route คือการระบุที่อยู่ IP ของเราเตอร์ถัดไป (Next-Hop) ที่จะรับส่งข้อมูลต่อ ซึ่งจำเป็นในกรณีที่ลิงก์เป็นแบบ Multi-access หรือเมื่อเราเตอร์ปลายทางไม่ใช่จุดต่อจุดโดยตรง

คำถามที่ 3:  เหตุใดจึงต้องกำหนด Host Route ไปยัง Customer Server แทนที่จะใช้เพียง Default Route เพียงอย่างเดียว?

ตอบ:  แม้ Default Route จะสามารถส่งข้อมูลทุกปลายทางที่ไม่รู้จักออกไปยัง ISP ได้อยู่แล้ว แต่การกำหนด Host Route แบบเฉพาะเจาะจงไปยัง Customer Server ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมเส้นทางไปยังปลายทางสำคัญนั้นได้อย่างแม่นยำ เช่น การกำหนดเส้นทางหลัก-สำรองที่อาจแตกต่างจากเส้นทางดีฟอลต์ทั่วไป และยังช่วยให้การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเห็นเส้นทางไปยังปลายทางนั้นชัดเจนในตารางเส้นทาง

คำถามที่ 4:  หากไม่กำหนดคำสั่ง ipv6 unicast-routing บนเราเตอร์ จะเกิดผลอย่างไร?

ตอบ:  อุปกรณ์ Cisco จะปิดการทำงานของระบบเราติ้ง IPv6 ไว้เป็นค่าเริ่มต้น หากไม่เปิดใช้งานคำสั่ง ipv6 unicast-routing เราเตอร์จะไม่สามารถส่งต่อ (Forward) แพ็กเก็ต IPv6 ระหว่างอินเทอร์เฟซได้ แม้จะมีการกำหนดที่อยู่ IPv6 และเส้นทางสแตติกไว้แล้วก็ตาม จึงต้องเปิดใช้งานคำสั่งนี้ก่อนเป็นลำดับแรกเสมอเมื่อเริ่มต้นกำหนดค่าเราติ้ง IPv6

7. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการทดลอง Lab 9.1.5.6 นี้ ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกกำหนดค่าเส้นทางสแตติกและดีฟอลต์รูทสำหรับทั้ง IPv4 และ IPv6 ครบทั้ง 3 ส่วน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

- สามารถกำหนดค่า Static Default Route และ Floating Static Default Route บน Edge_Router ให้ใช้ ISP1 เป็นเส้นทางหลักและ ISP2 เป็นเส้นทางสำรองได้สำเร็จ ทั้งสำหรับ IPv4 และ IPv6

- สามารถกำหนดค่า Static Route และ Floating Static Route บน ISP1 และ ISP2 ให้รู้จักเส้นทางกลับเข้าสู่ LAN 1 และ LAN 2 ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

- สามารถกำหนดค่า Host Route แบบเฉพาะเจาะจงไปยัง Customer Server ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองได้สำเร็จ

- ผลการทดสอบด้วยคำสั่ง ping ยืนยันว่าเครือข่ายสามารถเข้าถึง Customer Server ได้ตามปกติ และเมื่อจำลองเหตุการณ์ลิงก์หลักขัดข้อง (shutdown S0/0/0) ระบบสามารถสลับไปใช้เส้นทางสำรองผ่าน ISP2 ได้โดยอัตโนมัติ ยืนยันว่าการออกแบบเส้นทางสำรองทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

โดยสรุป การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการทำงานของ Administrative Distance ในการเลือกเส้นทาง และแนวทางการออกแบบเครือข่ายให้มีความทนทานต่อความล้มเหลวของลิงก์ (Link Redundancy) โดยใช้เพียงเส้นทางสแตติกและ Floating Static Route ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนศึกษาโปรโตคอลเราติ้งแบบไดนามิกในระดับที่สูงขึ้นต่อไป