# รายงานผลการทดลองฉบับสมบูรณ์: CCNA Introduction to Networks (ITN v7.02)

## Case Study - Part 4 (Modules 11 – 13)

## 1. แผนผังเครือข่ายและภาพรวม (Network Topology & Overview)

โครงสร้างเครือข่ายประกอบด้วยเราเตอร์หลัก (NET_1_R1) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หลายวงเข้าด้วยกัน รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (WAN) โดยเครือข่ายนี้ถูกออกแบบในลักษณะ Dual-Stack รองรับทั้งการวางแผน IPv4 สำหรับอนาคตด้วยวิธี Variable Length Subnet Masking (VLSM) และการเปิดใช้งาน IPv6 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและกลุ่มผู้ดูแลระบบในปัจจุบัน

       [LAN-A: 60 hosts] --- (G0/0/0)

|

[LAN-B: 25 hosts] --- (G0/0/1)

|

[LAN-C: 20 hosts] --- [NET_1_R1] --- [WAN Link 1] --- (Remote)

|

[LAN-D: 12 hosts] -------|------- [WAN Link 2]

|

[LAN-E: 12 hosts] -------+------- [WAN Link 3 & 4]

## 2. ตารางกำหนดหมายเลขไอพี (Addressing Tables)

### ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบ IPv4 Subnet ด้วยวิธี VLSM (สำหรับการขยายตัวในอนาคต)

ช่วงเครือข่ายหลัก: 192.168.1.0/24 (รองรับ IP ทั้งหมด 256 หมายเลข)

เพื่อให้การจัดสรรพื้นที่ไอพีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำการจัดเรียงซับเน็ตตามความต้องการใช้งานของโฮสต์จากมากไปน้อยดังนี้:

| ชื่อซับเน็ต | จำนวนโฮสต์ที่ต้องการ | ขนาดที่จัดสรร | Subnet Mask | หมายเลขเครือข่าย (Network IP) | IP แรกที่ใช้งานได้ | IP สุดท้ายที่ใช้งานได้ | หมายเลขบรอดคาสต์ (Broadcast) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | /26 (62 โฮสต์) | 255.255.255.192 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | /27 (30 โฮสต์) | 255.255.255.224 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | /27 (30 โฮสต์) | 255.255.255.224 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.127 | 192.168.1.128 |
| LAN-D | 12 | /28 (14 โฮสต์) | 255.255.255.240 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | /28 (14 โฮสต์) | 255.255.255.240 | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| Link 1 | 2 | /30 (2 โฮสต์) | 255.255.255.252 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| Link 2 | 2 | /30 (2 โฮสต์) | 255.255.255.252 | 192.168.1.164 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| Link 3 | 2 | /30 (2 โฮสต์) | 255.255.255.252 | 192.168.1.168 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| Link 4 | 2 | /30 (2 โฮสต์) | 255.255.255.252 | 192.168.1.172 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

### ขั้นตอนที่ 2 & 3: ตารางการตั้งค่า IPv6 ที่ใช้งานจริงในระบบ

| อุปกรณ์ | อินเตอร์เฟส / โฮสต์ | IPv6 Global Unicast Address (GUA) | IPv6 Link-Local Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NET_1_R1 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::1/64 | FE80::1 | ไม่มี |
| NET_1_R1 | G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::1/64 | FE80::1 | ไม่มี |
| PC1 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | NIC | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | NIC | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

## 3. ชุดคำสั่งสำหรับตั้งค่าเราเตอร์ (Router Configuration Text)

### ขั้นตอนที่ 2: สำเนาคำสั่ง IOS สำหรับ NET_1_R1

Plaintext

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname NET_1_R1

! เปิดใช้งานการเราต์เส้นทาง IPv6 (IPv6 Unicast Routing)

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

! ตั้งค่าอินเตอร์เฟส GigabitEthernet0/0/0 (ฝั่งเครือข่ายกลุ่ม PC)

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

NET_1_R1(config-if)# description Connection to PC LAN

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

! ตั้งค่าอินเตอร์เฟส GigabitEthernet0/0/1 (ฝั่งเครือข่ายกลุ่ม Admin)

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

NET_1_R1(config-if)# description Connection to Admin LAN

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

NET_1_R1(config)# end

NET_1_R1# copy running-config startup-config

## 4. การตรวจสอบและการแสดงตารางเราติ้ง (Verification & Routing Tables)

### ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (บันทึกผลการ Ping)

อุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดสามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ การส่งต่อข้อมูลระหว่างคนละซับเน็ต (Inter-subnet routing) ทำงานได้โดยอัตโนมัติผ่านเราเตอร์ NET_1_R1

- ตัวอย่างผลการทดสอบจากเครื่อง PC1 (ทดสอบไปยัง PC5 และ Admin1):

DOS

C:\> ping 2001:ABCD:1234:1::19

Pinging 2001:ABCD:1234:1::19 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:1::19: time<1ms TTL=128

... Ping statistics: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

C:\> ping 2001:ABCD:1234:2::15

Pinging 2001:ABCD:1234:2::15 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: time=1ms TTL=127

... Ping statistics: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

### ขั้นตอนที่ 5 & 6: ตารางการเส้นทาง IPv6 (IPv6 Routing Table) บน NET_1_R1

Plaintext

NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 4 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

## 5. คำตอบสำหรับประกอบการนำเสนอ (ขั้นตอนที่ 7)

### คำถามที่ 1: จงอธิบายบทบาทของ Subnet Mask เมื่อมีการกำหนดหมายเลข IPv4 ให้กับอุปกรณ์

ตอบ: Subnet mask คือค่าขนาด 32 บิตที่โฮสต์ใช้เพื่อแยกแยะระหว่าง "ส่วนของเครือข่าย" (Network portion) และ "ส่วนของโฮสต์" (Host portion) ออกจากกัน โดยคอมพิวเตอร์จะนำเอา IP Address มาทำการคำนวณทางตรรกศาสตร์แบบ AND คู่กับ Subnet Mask เพื่อระบุขอบเขตของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้ระบบรู้ได้ทันทีว่า ปลายทางที่ต้องการส่งข้อมูลไปนั้น อยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นวงเดียวกัน หรือจำเป็นต้องส่งต่อไปยังเกตเวย์เริ่มต้น (Default Gateway) เพื่อข้ามเครือข่าย

### คำถามที่ 2: จงอธิบายวิธีตรวจสอบว่า โฮสต์นั้นๆ สังกัดอยู่ในเครือข่ายใด

ตอบ: ทำได้โดยการแปลงทััง IP Address ของโฮสต์ และ Subnet Mask ให้อยู่ในรูปแบบฐานสอง (Binary) จากนั้นนำมาเทียบกันทีละบิตแล้วทำตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์แบบ AND หากตำแหน่งใดมีค่าเป็น 1 ทั้งคู่ ผลลัพธ์ในบิตเครือข่ายนั้นจะเป็น 1 หากไม่ใช่จะกลายเป็น 0

- ตัวอย่าง: IP 192.168.1.65 คู่กับ Mask 255.255.255.224 (/27) เมื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้ว จะได้หมายเลขเครือข่าย (Network ID) คือ 192.168.1.64

### คำถามที่ 3: จงอธิบายความแตกต่างของการส่งข้อมูลแบบ Unicast, Multicast และ Broadcast

ตอบ:

- Unicast: เป็นการสื่อสารจาก หนึ่งผู้ส่งไปยังหนึ่งผู้รับ ที่ระบุเจาะจงโดยเฉพาะ (แบบ 1 ต่อ 1)

- Multicast: เป็นการสื่อสารจาก หนึ่งผู้ส่งไปยังกลุ่มของเครื่องปลายทาง เฉพาะเจาะจงที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มไว้ (แบบ 1 ต่อกลุ่มเฉพาะ)

- Broadcast: เป็นการสื่อสารจาก หนึ่งผู้ส่งกระจายไปยังทุกอุปกรณ์ ที่อยู่ในเซกเมนต์เครือข่ายท้องถิ่นวงนั้นทั้งหมด (แบบ 1 ต่อทั้งหมด) ข้อสังเกต: IPv6 จะไม่มีการใช้ทราฟฟิกแบบบรอดคาสต์แล้ว แต่จะหันไปใช้กลุ่มมัลติคาสต์แบบพิเศษแทน

### คำถามที่ 4: จงอธิบายความจำเป็นในการนำ IPv6 มาใช้งาน

ตอบ: IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหลักคือ การขาดแคลนของหมายเลขไอพีในระบบ IPv4 เนื่องจาก IPv4 มีสถาปัตยกรรมขนาด 32 บิต ซึ่งรองรับไอพีได้เพียงประมาณ 4.3 พันล้านหมายเลขเท่านั้น ในขณะที่ IPv6 ใช้สถาปัตยกรรมขนาด 128 บิต ทำให้มีจำนวนหมายเลขไอพีรองรับได้มหาศาลถึงประมาณ $3.4 \times 10^{38}$ หมายเลข ($340 \text{ Undecillion}$) ซึ่งช่วยตัดความจำเป็นในการทำ NAT (Network Address Translation) ออกไป ส่งผลให้การเราต์เส้นทางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความปลอดภัยจากต้นทางถึงปลายทางที่ดีกว่าเดิม

### คำถามที่ 5: จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast Address และ IPv6 Link-local Address

ตอบ:

- Global Unicast Address (GUA): คือหมายเลขไอพีที่มีความซ้ำกันไม่ได้ในระดับสากล และสามารถเราต์เพื่อส่งข้อมูลข้ามอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้ เทียบได้กับ Public IPv4 ในระบบเก่า

- Link-local Address (LLA): คือหมายเลขไอพีที่ไม่สามารถนำไปเราต์ข้ามเครือข่ายได้ โดยจะมีขอบเขตใช้งานจำกัดอยู่เฉพาะภายในลิงก์เครือข่ายท้องถิ่นวงเดียวกันเท่านั้น หมายเลขเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยตัวนำหน้า FE80::/10 เสมอ โดยระบบจะสร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการค้นหาเพื่อนบ้าน (Neighbor Discovery) และใช้ทำหน้าที่เป็นหมายเลขเกตเวย์เริ่มต้น

### คำถามที่ 6: จงอธิบายโครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address และหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ

ตอบ: โดยทั่วไปโครงสร้างของ GUA จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้:

- Global Routing Prefix (มักมีขนาด /48): ได้รับการจัดสรรมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือองค์กรทะเบียนไอพี เพื่อกำหนดเส้นทางของเครือข่ายนั้นในระดับโลก

- Subnet ID (มักมีขนาด 16 บิต): ถูกใช้บริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อแบ่งเครือข่ายย่อยภายในได้สูงสุดถึง 65,536 ซับเน็ต

- Interface ID (มีขนาด 64 บิต): เป็นส่วนที่ระบุตัวตนของอินเตอร์เฟสหรือโฮสต์ปลายทางนั้นๆ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันเลยในซับเน็ต (มักสร้างโดยอัตโนมัติผ่าน EUI-64 หรือสุ่มขึ้นมา)

### คำถามที่ 7: จงอธิบายว่าการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ทำอย่างไร และคำสั่ง PING มีหลักการทำงานอย่างไร

ตอบ: การตรวจสอบการเชื่อมต่อทำได้โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Ping โดยคำสั่งนี้จะส่งแพ็กเก็ตประเภท ICMP (หรือ ICMPv6) Echo Request ออกไปหาหมายเลขไอพีของอุปกรณ์เป้าหมาย เมื่ออุปกรณ์ปลายทางได้รับแพ็กเก็ตดังกล่าวแล้ว จะต้องทำการตอบกลับมาด้วยแพ็กเก็ต ICMP Echo Reply จากนั้นโปรแกรมบนหน้าจอจะแสดงสถานะว่าได้รับการตอบกลับสำเร็จหรือไม่ พร้อมแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปกลับ (RTT - Round-Trip Time)

### คำถามที่ 8: จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT เราควรเลือกใช้อันไหนเมื่อใด

ตอบ:

- PING ใช้สำหรับยืนยันอย่างรวดเร็วว่า โฮสต์ปลายทางกำลังออนไลน์และสามารถโต้ตอบได้หรือไม่ โดยจะให้ผลลัพธ์ทันทีเป็นเพียงการเชื่อมต่อได้/ไม่ได้ และค่าความหน่วงเบื้องต้น

- TRACERT (Traceroute) จะทำหน้าที่แกะรอยและแสดงเส้นทางในแต่ละจุดเชื่อมต่อ (Hop-by-hop) ไปจนถึงปลายทาง โดยอาศัยการเพิ่มค่า Time-to-Live (TTL) ในแพ็กเก็ตขึ้นทีละระดับ

- แนวทางการเลือกใช้: ให้เริ่มใช้ Ping ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อดูว่าหน้างานเกิดปัญหาการเชื่อมต่อหรือไม่ หาก Ping ไม่ผ่าน หรือมีความหน่วงพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ จึงค่อยเปลี่ยนมาใช้ Tracert เพื่อตรวจแยกแยะว่า อุปกรณ์เราเตอร์ตัวใดหรือลิงก์เส้นทางช่วงไหนในระหว่างทางที่เป็นจุดที่เกิดปัญหาขัดข้อง